プレスリリース

2014年11月11日

コイルクラフト社が高インダクタンスと大飽和電流の両バージョンで磁気シールドパワーインダクタを提供

米国イリノイ州ケアリー：コイルクラフト社の堅牢な磁気シールドパワーインダクタ、XAL15xxファミリーは、2つのバージョンで提供されます。1つは最大111Aの定格飽和電流を備え、もう1つは33µHもの高いインダクタンス値を備えており、いずれも最小限のスペースで最高レベルの性能を発揮します。

XAL1510シリーズは、高いインダクタンス値（最高33µH）と39.0Aもの大定格電流を兼ね備えた独特な製品ファミリです。すべての製品が実装面積わずか15.4×16.4mm、最大高さ11.0mmのコンパクトなパッケージで提供されます。さらに大電流のアプリケーションにも対応したXAL1580シリーズは、実装面積15.2×16.2mm、最大高さ8.2mmで最大111Aの定格飽和電流を備えています。

両シリーズとも非常に小さなDCR（XAL1580では最小で0.70mΩ）を実現しており、飽和特性が緩やかなため、VRM/VRDアプリケーションに最適です。これらの製品はRoHSに準拠したスズ-銀（96.5/3.5）/銅終端を備えており、最高リフロー温度が260℃です。コイルクラフト社のすべてのXAL/XFLインダクタと同様、XAL1510およびXAL1580シリーズは、他の鉄粉コアインダクタに付き物の熱劣化問題に影響されない、独自の複合コアを備えています。

コイルクラフト社のすべての製品と同様に、無料の評価サンプルや包括的な技術仕様書をwww.coilcraft.comからオンラインで入手できます。製品在庫が用意されており、buy.coilcraft.comからオンラインで発注する、または各地のコイルクラフト社営業所に電話にて発注することが可能です。

詳細については、Len Craneまでご連絡ください。

連絡先：+1-847-639-6400、lcrane@coilcraft.com

コイルクラフト社について

シカゴ郊外のイリノイ州ケアリーに本社を置くコイルクラフト社は、高性能RFチップインダクタ、パワーマグネティクス、フィルタなどの磁性部品を供給する世界的な一流サプライヤです。コイルクラフト社は幅広い標準部品のほか、顧客の電気的要件に正確に適合するカスタム磁性部品の設計と製造も行っています。

コイルクラフト社は、製品の品質、安定した供給、技術サポート、卓越した性能といった面で技術者や購買担当者から高い評価を受けているサプライヤです。第三者の調査でも、多くの技術者が一様に、推奨できるNo. 1の磁性部品メーカーとしてコイルクラフト社を選んでいます。