Neuer Hochstrom-RTP-Baustein von TE Connectivity erfüllt hohe Zuverlässigkeitsanforderungen in der Automobilelektronik Dank seiner hohen Strombelastbarkeit (90 A bei 23 ºC) kann der robuste HCRTP AECQ-Standards für Anwendungen unter der Motorhaube auf einfache Weise einhalten MENLO PARK, Kalifornien. – 11. November 2014 – Als Antwort auf die zunehmende Nachfrage nach noch besserer Sicherheit und Zuverlässigkeit in extrem rauen Fahrzeugumgebungen entwickelte TE Circuit Protection, der Geschäftsbereich für Schaltungsschutz von TE Connectivity, den Baustein HCRTP (High-Current Reflowable Thermal Protection). Der robuste Baustein (Modell-Nr. RTP200HR010SA) ist speziell auf Hochleistungs- und Hochstromanwendungen im Fahrzeugbereich wie beispielweise ABS-Module, Glühkerzen und Motorkühlgebläse abgestimmt und kann Halteströmen von bis zu 90 A bei Raumtemperatur (23 ºC) und 45 A bei 140 ºC widerstehen. Der oberflächenmontierbare HCRTP unterstützt Automobilentwickler bei der Einhaltung der strengen AECQ- Automobilstandards (einschließlich des AECQ-Schwingungstests) und lässt sich aufgrund des Standard-Lötprozesses schneller einbauen als andere thermische Sicherungen. Die RTP-Technologie von TE Circuit Protection, auf der auch der HCRTP-Baustein basiert, schützt elektronische Systeme, wenn Power-FETs, Kondensatoren oder andere Leistungsbauelemente in den resistiven Modus fallen und thermische Instabilität verursachen. Diese innovative Technologie erfordert nur eine einmalige elektrische Aktivierung, um thermisch empfindlich zu werden. Vor der Aktivierung kann man mit dem HCRTP-Baustein bleifreie Reflow-Prozesse mit Temperaturen bis zu 260 °C durchführen, ohne dass er sich öffnet. Im Anschluss an den Einbau wird durch eine einmalige elektrische Scharfschaltung eine niedrigere thermische Schwelle von 210 °C aktiviert. Nach der Scharfschaltung, die üblicherweise beim End-of-Line-Test nach dem Reflow erfolgt, öffnet der Baustein dann, wenn die kritische Sperrschichttemperatur die Öffnungstemperatur von 210 °C überschreitet. Der in einem maximal 3,7 mm flachen Gehäuse erhältliche Baustein kann mit Hilfe bleifreier Standard-SMD-Montage- und Reflow-Verfahren eingebaut werden. Radial verbleite thermische Sicherungen hingegen lassen sich erst nach dem Reflow aufbringen. Der HCRTP erlaubt somit eine kostengünstige und einfache Installation und optimiert dabei gleichzeitig die thermische Kopplung mit der Leiterplatte (PCB). „Da die Automobilelektronik immer leistungsfähiger wird, müssen thermische Schutzvorrichtungen zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit höheren Strömen standhalten“, so Faraz Hasan, Sr. Global Strategic Automotive Marketing Manager bei TE Circuit Protection. „Beispielsweise erzeugt ein integriertes ABS-Modul, dass ABS, Stabilitätskontrolle und eine elektronische Parkbremse in sich vereint, im Fehlerfall eine beträchtliche Menge an Wärme am Eingangs-Steckverbinder oder am Power-MOSFET. Bei Ausfall einer Komponente, und damit einhergehenden extremen Stromspitzen, verhindert die hohe Stromfestigkeit des HCRTP-Bausteins mögliche Schäden infolge thermischer Instabilität. Dies ist ein wesentlicher Aspekt für Entwickler von Automobilelektronik, die Zuverlässigkeitstests nach AEC-Q erfüllen müssen.“ Preis: Auf Anfrage erhältlich Verfügbarkeit: Muster jetzt erhältlich Lieferzeit: 12 Wochen nach Auftragseingang Über TE Connectivity TE Connectivity (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Verbindungstechnologie mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Produkte und Lösungen für elektronische Verbindungen in allen führenden Industriebranchen wie der Automobilindustrie, dem Energiesektor, der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, intelligenten Gebäudesystemen, der Bahntechnik, Breitbandkommunikationsnetzwerken, der Konsumgüterelektronik und Medizintechnik sowie der Luft- und Raumfahrt und dem Verteidigungssektor. Dank seiner langjährigen Innovationskraft und Entwicklungskompetenz unterstützt TE Connectivity seine Kunden dabei, den Anforderungen nach mehr Energieeffizienz und Always-Online-Verbindungen und ständig steigender Produktivität gerecht zu werden. Mit fast 90.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern schafft TE Connectivity weltweit Verbindungen, auf die jederzeit Verlass ist. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie: www.TE.com. TE Connectivity, TE connectivity (das Logo) und TE (das Logo) sind geschützte Warenzeichen. # # #. Kontakte:; Pressekontakt: Karen Lau TE Connectivity (852) 2738 8179 klau@te.com; Pressekontakt: Faraz Hasan TE Connectivity (972) 881 3712 faraz.hasan@te.com..