MHP-TAM Serie von TE Connectivity bietet kompakten thermischen Schutz für Lithium-Akkus in ultraflachen tragbaren elektronischen Geräten Rücksetzbarer TCO-Baustein hilft Anforderungen bezüglich der Spitzenströme zu erfüllen Shanghai – 17. März 2015 – Entwickler von Batterieanwendungen stehen vor der Aufgabe, bei ultraflachen Notebooks und anderen tragbaren Geräten der Unterhaltungselektronik, die von Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akkus und prismatischen Zellen versorgt werden, zunehmend strengere Sicherheitsstandards erfüllen zu müssen. Als Antwort darauf stellt TE Circuit Protection, ein Geschäftsbereich von TE Connectivity, nun die neue MHP-TAM-Serie vor. MHP-TAM-Bausteine besitzen ein ultraflaches Gehäuse (L: 5,8 mm x W: 3,85 mm x H: 1,15 mm max.) und sind für eine hohe Betriebsspannung von 9VDC ausgelegt. Die Serie bietet die Auswahl zwischen zwei Strombelastbarkeiten sowie mehreren Abschalttemperaturen. Der Baustein stellt eine platzsparende Thermosicherung (TCO) dar, die Entwicklern dabei hilft, die steigenden Anforderungen hinsichtlich der Spitzenströme bei Verbraucherprodukten zu erfüllen. Unter Verwendung der innovativen Metall-Hybrid-PPTC-Technologie (MHP) vereint der MHP-TAM-Baustein einen Bimetallschutz in Parallelschaltung mit einem PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient)-Baustein. In Batterieanwendungen bietet er einen rücksetzbaren Übertemperaturschutz, der den Akku abschaltet, wenn eine Störung erkannt wird. Ist die Störung beseitigt, setzt sich der Baustein automatisch zurück. Die MHP-TAM-Serie deckt verschiedene Öffnungstemperaturen in einem Bereich von 72 °C bis 90 °C (typisch) ab, die sich für den Batteriemarkt eignen. Sie sind zudem für zwei verschiedene Haltestrompegel erhältlich, das heißt als Niederstromvariante (ungefähr 6 A bei 25 °C) oder als Hochstromversion (ungefähr 15 A bei 25 °C). „Um Entwicklern dabei zu helfen, die thermischen Schutzanforderungen für Lithium-Polymer-Batterie-Anwendungen zu erfüllen, wurden unsere neuen MHP-TAM-Bausteine unter den strengsten Prüfbedingungen der Akkuindustrie auf Feuchtigkeitsbeständigkeit getestet. Eine hohe Zuverlässigkeit ist wesentlich, da Erstausrüster ihre Anforderungen an die Komponentenzuverlässigkeit der Lithium-Polymer-Akkupacks für Unterhaltungselektronik verschärfen“, so Amy Chu, Produktmanagerin bei TE Circuit Protection. „In den letzten 30 Jahren war TE Circuit Protection mit seinen hochzuverlässigen Lösungen für den Batterieschutz ein Vorreiter bei der Verwendung der PPTC-Technologie. Mit der neuen MHP-TAM-Serie stehen Entwicklern noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung, wenn es darum geht, die besten Schutzbausteine für die heutige Unterhaltungselektronik zu finden.“ Die MHP-TAM-Serie erfüllt die behördlichen Anforderungen der strengsten internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards: UL, cUL und CB. Preis: MHP-TAMxx-9-xx – Auf Anfrage Verfügbarkeit: Ab sofort Lieferzeit: 6-8 Wochen nach Auftragseingang Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte online unter www.circuitprotection.com. ÜBER TE CONNECTIVITY TE Connectivity (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Unsere Lösungen für Verbindungstechnologie und Sensorik spielen in der heutigen, zunehmend vernetzten Welt eine Schlüsselrolle. Wir arbeiten eng mit Ingenieuren zusammen, um aus ihren Konzepten innovative Produkte zu machen – dabei verschieben wir die Grenzen des Möglichen, indem wir intelligente, effiziente, hochleistungsfähige TE-Produkte und TE-Lösungen nutzen, die sich unter rauen Bedingungen bewährt haben. Unsere 80.000 Mitarbeiter, darunter 7.500 Entwicklungsingenieure, sind zuverlässige Partner für Kunden in über 150 Ländern und aus einer Vielzahl von Branchen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: JEDE VERBINDUNG ZÄHLT – www.TE.com. # # #. Medienkontakte:; Matthew Bucklin TE Connectivity +1-650-361-2089 matthew.bucklin@te.com; Amy Chu TE Connectivity (86) 21 6106 7364 amy.chu@te.com..

TE Connectivity, TE und TE connectivity (Logo) sind geschützte Warenzeichen der Firmenfamilie TE Connectivity Ltd.